[image: image1.png]_4-

Ceské dréhy a. s.. SDC Ostrava, Sprava elektrotechniky a energetiky — 193/06-

E222/147 ze dne 14. 4. 2006 .

_ Ochranné pasmo trasy kabelu VN 6 kV ve spravé SDC SEE Ostrava je nutno
respektovat véetné nepojizdeéni tézkymi mechanismy mimo zpevnénou plochu
(o celk. hm. nad 6 t), neprovadéni skladky materialu a nepiekryvani souvislou
zpevnénou plochou. Pro piipadnou manipulaci s kabelem VN nebo pii préaci v jeho
t&sné blizkosti pii odkrytém stavu je nutno objednat vyluku zafizeni nejméné 3 tydny
pred jeji planovanou realizaci. Ke kabelové trase pozadujeme staly snadny pristup
z provoznich dbvoda.

D — Telematika a. s. — 5578/06-SVR ze dne 21. 4. 2006

- upozornéni organizace provadgjici zemni prace na moznou odchylku 30 cm
ulozeného vedeni (zatizeni) od polohy vyznacené ve vykresové dokumentaci.
Upozornéni pracovniki, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvetsi opatrnosti @
nepouzivali zde nevhodné nétadi a aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m po kazdé strané
vyznacené trasy vedent (zafizeni) nepouzivali 7adnych mechanizaénim prostiedkd.

- Neprodlené ohlasit kazdé poskozeni podzemniho telekomunikacniho vedeni
a zatizeni.”

AGPK a. s. Sedlnice — vyjadieni ze dne 28.3.2006

_ 4. Pii realizaci stavby pouzivat pracovni pruh v §ifi 10 m.

Zeméd&lska vodohospodéfské sprava — 1377/05 ze dne 4. 1. 2006

- 1) Betonové patky ocelovych stozari budou umistény 6 m od osy krytého potrubi, od
biehové hrany otevieného odpadu a drobného vodniho toku.

-2) Dokumentaci pro stavebni Fizeni pozadujeme predlozit k odsouhlaseni. Dale
upozoriiujeme, e dotéené zemddelske pozemky jsou odvodnény trubkovou drenazi
ze 70-80 let a jsou v majetku vlastnikd téchto pozemk. Orienta¢né jsou zakresleny
do situace, kterou Vam vracime.

Lesy CR.s. D. — 405/115/84/751/2006 z& dnel8. 8.2006

MU Piibor, odd. 7P — st.1.882/2005 ze dne 20.10. 2005

~1) b) Pokud bude v ramci dalsiho stupné realizace vystavby vzdugného vedeni
zamérem kacet na azemi k. 1. Piibor a k. G. Mosnov dieviny rostouci mimo les, je
nutno u zdejitho orgdnu ochrany piirody pozadat o povoleni ke skaceni dievin.

MU Koptivnice, odb. /PZ— OZP/47975/2005/Gfe—5/2005 ze dne 17.10. 2005

- Podle platného uzemniho planu obce Skotnice bude trasa v jenom misté pietinat
navrhovany lokalni biokoridor uzemniho systému ekologické stability. Jelikoz neni
mozné vyhnout s¢ kifzeni s timto biokoridorem, Zadame Vs o stanoveni minimalni
vzdélenosti, kterou je mozné vést nové vedeni od jiz stavajictho tak, aby pii dodrzeni
ochranného pasma bylo minimalizovano prerusent biokoridoru. Trasa navrhovaného
vedeni déle kiizuje v nékolika mistech zejména dfevinné liniové vyznamné krajinné
prvky a ve dvou mistech se nachézi podle mapovych podkladt lesni porosty. I
v téchto mistech pozadujeme Vv projektové dokumentaci zohlednit minimalizaci
zésahi do porostll maximalnim priblizenim ke stavajicimu vedeni.

MU Kopfivnice, odb. 7PZ — souhlas &. J. 890/2006/0ZP/47823/2006/Ri ze dne 27. 9.

2006, souhlas 106()/2()06/02?/62386/2006/Jif ze dne 26. 10. 2006 a vyjadfeni

1l7/2006/OZP/4585/2006/Slipk

_ Vzduiné vedeni Kiizi — preklenuje dva drobné vodni toky. Tyto vodni toky nemaji
stanovena zplavova {izemi. Stozary nebudou umistovany do blizkosti koryt vodnich
toki. Realizaci tohoto zaméru nedojde k ovlivnéni vodnich poméri v dané lokalité.




